|  | Разрушенная лестница 0787 Размеры не менее: длина – 5200 мм, ширина – 2000 мм, высота – 1800 мм. Конструкция представляет собой имитацию разрушенной лестницы, не менее четырех уровней и предназначена для детей школьного возраста и старше, и служит для тренировки вестибулярного аппарата, лазания, ловкости, гибкости, координации движения. Столбы изготовлены из профильной трубы сечением не менее 80*80 мм, на который крепиться брус, сечением не менее 100*100 мм. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными для применения на детских площадках, крепеж оцинкован. Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозионной обработкой. Выступающие концы болтовых соединений должны закрываться пластиковыми заглушками. |
| --- | --- |