|  | Карусель 0589 Размер не менее: диаметр - 1200 мм, высота - 805 мм. Карусель предназначена для детей от 3-х до 7 лет. Карусель должна иметь общее сиденье на три посадочных места, изготовленное из HPL-панели, толщиной не менее 12 мм. Пол карусели должен быть цельный изготовленный из ламинированной нескользящей влагостойкой фанеры, толщиной не менее 18 мм. Основание карусели должно быть изготовлено из металлической профильной трубы, сечением не менее 30х30 мм, поручни изготовлены из металлической трубы, диаметром не менее 26,8 мм. Вал карусели должен иметь не менее двух подшипников, для облегчения вращения, и изготовлен из круга диаметром не менее 60 мм. Крепление сиденья - болтовые. Используемая фанера должна быть водостойкой фанерой марки ФСФ, из лиственных пород. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, кромки закруглены, крепеж оцинкован. Металлические элементы окрашены порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой. Выступающие концы болтовых соединений должны закрываться пластиковыми заглушками или колпачковыми гайками. |
| --- | --- |