|  | Качели 2428 Размеры не менее: длина - 3110 мм, ширина – 2210 мм, высота – 3190 мм. Качели имеют не менее двух подвесов, предназначены для детей в возрасте от 3 до 14 лет. Стойки качели изготовлены из металлической трубы круглого сечения диаметром не менее 108 мм. На концах стоек шары из листовой стали толщиной не менее 3 мм. Стойки соединены между собой перекладиной, изготовленной из металлической трубы круглого сечения диаметром не менее 57 мм. Сиденье качели изготовлено из металлического каркаса отделанный травмобезопасной резиной, размеры не менее: длина – 450 мм, ширина – 180 мм, высота – 39 мм. Сиденье крепится к перекладине оцинкованной цепью длиной 1190 мм. Высота от уровня земли до сиденья должна быть не менее 400 мм. Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой. Все крепежные элементы оцинкованы, выступающие концы болтовых соединений должны закрываться пластиковыми заглушками. |
| --- | --- |