|  | Сетка пирамида «Лиана» 0742 Размер не менее: диаметр – 2500 мм, высота – 2500 мм. Изделие предназначено для игр детей в возрасте от 7 до 12 лет. Способствует развитию и укреплению мышечной системы, тренировки вестибулярного аппарата, ориентировки в пространстве. В основании конструкции должно быть кольцо диаметром не менее 2500 мм, изготовленное из металлической трубы, диаметром не менее 42,3 мм. В верхней части конструкции – кольцо диаметром не менее 500 мм, изготовленное из металлической трубы, диаметром не менее 42,3 мм. Кольца соединены между собой вертикальной металлической трубой диаметром не менее 57 мм. Полипропиленовый канат в количестве 12 (двенадцати) штук, диаметром не менее 16 мм, со стальным/полипропиленовым сердечником крепиться к верхнему и нижнему металлическому кольцу через коуш, обжатый алюминиевой втулкой. Канат должен быть предназначен для детских игровых площадок, сплетен из 6-ти прядей. Каждая прядь состоит из металлической сердцевины (канатная оцинкованная проволока) с обкаткой мультифиламентным полипропиленом, стабилизированным против ультрафиолетового излучения. Так же имеются канаты расположенные параллельно основанию в количестве 6 (шести) штук. Канаты соединены между собой с помощью пластиковых крепежных элементов. Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой. Выступающие гайки и болтовые соединения должны закрываться пластиковыми заглушками, во избежание получения во время игры травм и царапин. Крепеж оцинкован. |
| --- | --- |