|  | Счеты 0418 Размеры не менее: длина – 1000 мм, ширина - 300 мм., высота - 1350 мм. Основание счет должно быть изготовлено из клееного бруса, сечением не менее 100*100 мм., влажность пиломатериала не более 12%. Между двух вертикальных стоек должны быть закреплены счеты: первый ряд, должен быть, изготовлен из влагостойкой фанеры, толщиной не менее 18 мм., второй ряд должен быть изготовлен из калиброванного пиломатериала, сечением не менее 100*100 мм. Также на счетах должен быть установлен столик, имеющий размеры не менее: ширина – 300 мм., длина – 1000 мм., изготовленный из влагостойкой фанеры, толщиной не менее 18 мм. Поперечины, на которых крепится счеты, должны быть изготовлены из металлической трубы, диаметром не менее 21,3 мм. Верхние торцевые части бруса должны быть закрыты пластмассовыми заглушками. При изготовлении несущих конструкций (столбов) должна быть использована технология склейки под прессом нескольких слоев древесины. Используемая фанера должна быть водостойкой фанерой, марки ФСФ, из лиственных пород. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными для применения на детских площадках, крепеж оцинкован. Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой. Выступающие концы болтовых соединений должны закрываться пластиковыми заглушками. Обязательно наличие закладных деталей для монтажа, изготовленных из: труба металлическая сечением не менее 50х25 мм, сталь листовая, толщиной не менее 3 мм. Масса изделия менее 0,027 тн. |
| --- | --- |