|  | Игровой элемент «Пещера» 0436 Размер не менее: длина - 2030 мм, ширина - 1210 мм, высота - 1950 мм. Игровой элемент выполнен в виде пещеры и состоит из двух секций, последовательно соединенных с тоннельным переходом. Тоннельный переход, габаритные размеры не менее: внутренний диаметр – 620 мм, длина – 1000 мм, изготовлен из калиброванного пиломатериала, толщиной не менее 40 мм. Основные элементы изготовлены из металлической профильной трубы, сечением не менее 40*20 мм. Начинается и заканчивается переход фанерой в виде скалы, изготовленной из водостойкой фанеры, толщиной не менее 18 мм. Боковые стенки секций имеют рисунки и изготовлены из водостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. Используемая фанера должна быть водостойкой фанерой марки ФСФ, из лиственных пород. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными для применения на детских площадках, крепеж оцинкован. Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой. Выступающие концы болтовых соединений должны закрываться пластиковыми заглушками. Обязательно наличие закладных деталей для монтажа, изготовленные из: труба профильная металлическая сечением не менее 30х30мм. |
| --- | --- |