|  | Игровой элемент Пароплан 0410 Размер не менее: длина – 1560 мм, ширина –1540 мм, высота - 1040 мм. Игровой элемент представляет собой фанерную конструкцию в виде пароплана и предназначен для детей в возрасте от 2 до 8-и лет. Внутри пароплан оборудован сиденьем со спинкой, размерами не менее: длиной – 500 мм, шириной – 250 мм. Конструкция игрового элемента изготовлена из водостойкой фанеры, толщиной не менее 18 мм. Игровой элемент имеет декоративные элементы толщиной не менее 9 мм. Используемая фанера должна быть водостойкой фанерой марки ФСФ, из лиственных пород. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными для применения на детских площадках, крепеж оцинкован. Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой. Выступающие концы болтовых соединений должны закрываться пластиковыми заглушками. Обязательно наличие закладных деталей для монтажа, изготовленные из металлической профильной трубы сечением не менее 30 мм. |
| --- | --- |