|  | Домик 0355 Размер не менее: длина - 1915 мм, ширина - 1670 мм, высота - 2265 мм. Изделие представляет собой домик с декоративной крышей, с интерактивной панелью и двумя скамьями внутри. Стойки в количестве шести штук домика изготовлены из металлической трубы круглого сечения диаметром не менее 108 мм. Ограждения состоят из каркаса и HPL-панели. Каркас выполнен из металлической трубы круглого сечения диаметром не менее 33,5 мм. Интерактивные панели состоят из каркаса и HPL-панели. Каркас выполнен из металлической трубы круглого сечения диаметром не менее 33,5 мм. Скамьи изготовлены из каркаса и HPL-панели. Каркас скамьи выполнен из металлической трубы круглого сечения диаметром не менее 33,5 мм. Пол домика изготовлен из ламинированной березовой фанеры толщиной не менее 18 мм. Используемая фанера должна быть водостойкой фанерой марки ФСФ, из лиственных пород. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, кромки закруглены, крепеж оцинкован. Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой. Выступающие концы болтовых соединений должны закрываться пластиковыми заглушками. |
| --- | --- |