|  | Баскетбольный щит 0715/1 Размеры не менее: длина - 720 мм, ширина - 1200 мм, высота - 2590 мм. Изделие представляет собой, вертикально расположенный столб со щитом и баскетбольным кольцом и предназначено для игры в баскетбол и стритбол. Баскетбольный щит имеет размеры не менее: длина – 1200 мм, высота – 900 мм, изготовлен из водостойкой фанеры, толщиной не менее 18 мм. Баскетбольное кольцо, изготовлено из металлической трубы, диаметром 21,3 мм. Баскетбольный щит должен крепиться к основанию из металлической профильной трубы, сечением не менее 40*20 мм. Столб изготовлен из металлической профильной трубы, сечением не менее 60х60 мм. Используемая фанера должна быть водостойкой фанерой марки ФСФ, из лиственных пород. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными для применения на детских площадках, крепеж оцинкован. Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой. Выступающие концы болтовых соединений должны закрываться пластиковыми заглушками. |
| --- | --- |