|  | Уголок отдыха 0605/2 Размеры не менее: длина – 1490 мм, ширина - 1480 мм, высота не менее - 600 мм. Конструкция состоит из двух скамеек со спинками и столика, расположенного между ними. Стол должен иметь размеры не менее: длина - 1480 мм, ширина 610 мм., изготовлен из березовой водостойкой фанеры толщиной не менее 18мм. Сиденье скамьи должно быть изготовлено из калиброванного пиломатериала, в количестве не менее трех штук, толщиной не менее 40 мм. Спинка изготовлена из калиброванного пиломатериала, в количестве не менее двух штук, толщиной не менее 30 мм. Основание уголка отдыха изготовлено из металлической профильной трубы сечением не менее 30*30 мм, для дополнительной жесткости основание стола оборудовано горизонтальной перекладиной, изготовленной из металлической профильной трубы, сечением не менее 15*15 мм. Используемая фанера должна быть водостойкой фанерой марки ФСФ, из лиственных пород. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными для применения на детских площадках, крепеж оцинкован. Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой. Выступающие концы болтовых соединений должны закрываться пластиковыми заглушками. |
| --- | --- |