|  | Игровой комплекс 1198 Размеры не менее: длина – 8055 мм, ширина – 7320 мм, высота – 3720 мм. Игровой комплекс представляет собой конструкцию в виде двух башен c декоративными крышами, соединенных канатными мостами. Комплекс предназначен для детей в возрасте от 7 до 14 лет. Способствует развитию и укреплению мышечной системы, тренировке вестибулярного аппарата, ориентировании в пространстве. Первая башня состоит из: - Стоек. Стойки башни выполнены из металлической трубы круглого сечения диаметром не менее 108 мм. Количество стоек – 4 шт по краям башни. К стойкам с помощью хомутов крепятся ограждения. - Ограждений. Ограждение выполнено из металлического каркаса, и HPL-панели толщиной не менее 12 мм, металлический каркас изготовлен из металлической трубы круглого сечения диаметром не менее 33,5 мм. - Канатного подъема. Канатный подъем изготовлен из полипропиленового каната диаметром не менее 16 мм, со стальным/полипропиленовым сердечником. Канат предназначен для детских игровых площадок, сплетен из 6-ти прядей. Каждая прядь состоит из металлической сердцевины (канатная оцинкованная проволока) с обкаткой мультифиламентным полипропиленом, стабилизированным против ультрафиолетового излучения. - Горки. Горка должна иметь габаритные размеры не менее: длина – 2660 мм, ширина – 695 мм, высота – 2216 мм, стартовый участок горки находится на высоте не менее 1450 мм, и не более 1500 мм, от поверхности покрытия площадки. Скат горки выполнен из цельного листа нержавеющей стали, толщиной не менее 2 мм. - Перекладин. Перекладина изготовлена из металлической трубы круглого сечения диаметром не менее 33,5 мм. Вторая башня состоит из: - Стоек. Стойки башни выполнены из металлической трубы круглого сечения диаметром не менее 108 мм. Количество стоек – 4 шт по краям башни. К стойкам с помощью хомутов крепятся ограждения. - Ограждений. Ограждение выполнено из металлического каркаса, и HPL-панели толщиной не менее 12 мм, металлический каркас изготовлен из металлической трубы круглого сечения диаметром не менее 33,5 мм. - Разноуровневых платформ для подъема. Платформы состоят из круглой металлической трубы сечением не менее 76 мм и канатной сетки из полипропиленового каната диаметром не менее 16 мм/ламинированной фанеры толщиной не менее 18 мм. - Салазок. Салазки выполнены из круглой металлической трубы сечением не менее 42 мм. - Перекладин. Перекладина изготовлена из металлической трубы круглого сечения диаметром не менее 33,5 мм. Башни соединены канатной сеткой. Канатная сетка изготовлена из полипропиленового каната диаметром не менее 16 мм, со стальным/полипропиленовым сердечником. Канат предназначен для детских игровых площадок, сплетен из 6-ти прядей. Каждая прядь состоит из металлической сердцевины (канатная оцинкованная проволока) с обкаткой мультифиламентным полипропиленом, стабилизированным против ультрафиолетового излучения. Используемая фанера должна быть водостойкой фанерой, марки ФСФ, из лиственных пород. Все стальные конструкции окрашиваются порошковой краской с предварительной антикоррозионной обработкой. На конструкциях из нержавеющей стали все сварные швы и открытые грани должны быть отшлифованы для исключения травмирования. |
| --- | --- |