|  | Качалка-балансир 0540 Размеры не менее: длина - 3085 мм, ширина – 700 мм, высота – 1030 мм. Качалка-балансир предназначена для детей в возрасте от 3 до 14 лет. Качалка-балансир имеет два посадочных места из HPL-панели с ручками и резиновыми амортизаторами под сиденьями. Основание и вертикальные стойки изготовлены из металлической трубы круглого сечения диаметром не менее 108 мм. Ручки изготовлены из металлической трубы круглого сечения диаметром не менее 25 мм. Основание крепится к вертикальным стойкам с помощью подвижной опоры, которая представляет собой конструкцию из металлической трубы круглого сечения диаметром не менее 26,8 мм, стального листа, толщиной не менее 4 мм, вала с двумя подшипниками для облегчения качания, изготовленного из круга диаметром не менее 60 мм. Сиденья изготовлены из HPL-панели толщиной не менее 12 мм. Металлические элементы окрашены порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой. Выступающие концы болтовых соединений должны закрываться пластиковыми заглушками. Обязательно наличие закладных деталей для монтажа, изготовленные из листовой стали толщиной не менее 8 мм и металлической трубы круглого сечения диаметром не менее 108 мм. |
| --- | --- |