|  | Игровой элемент 0460 Размеры не менее: длина – 1260 мм, ширина - 175 мм, высота - 1730 мм. Игровой элемент выполнен в виде вращающейся панели с градиентным диском, закрепленной на металлическом каркасе. Каркас крепится к столбам с помощью хомутов. Панель выполнена из HPL-панели толщиной не менее 12 мм. Каркас выполнен из металлической трубы круглого сечения диаметром не менее 33,5 мм. Градиентный диск выполнен из влагостойкой фанеры толщиной не менее 9 мм с УФ-печатью. Столбы должны быть изготовлены из металлической трубы круглого сечения диаметром не менее 108 мм. Верхние торцевые части столбов должны быть закрыты пластмассовыми заглушками. Используемая фанера должна быть водостойкой фанерой, марки ФСФ, из лиственных пород. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, кромки закруглены, крепеж оцинкован. Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой. Выступающие концы болтовых соединений должны закрываться пластиковыми заглушками. |
| --- | --- |