|  | Качалка на пружине «Собачка» 0123 Размер не менее: длина – 830 мм, ширина – 240 мм, высота – 850 мм. Изделие представляет собой фанерную конструкцию в виде «Собачки» и предназначено для детей в возрасте от 3 до 8 лет. Способствует развитию и укреплению мышечной системы и тренировки вестибулярного аппарата. Качалка состоит из подножки (ступенька), сиденья, пружины и различных декоративных элементов. Подножки (ступеньки) должны быть изготовлены из влагостойкой ламинированной нескользящей фанеры, толщиной не менее 18 мм, и должны иметь размеры не менее: ширина – 240 мм, длина – 260 мм. Подножка должна быть выполнена из одного цельного элемента, который проходит через качалку, что предает ступенькам более жесткое крепление к качалке. Ручки, не менее двух штук, должны быть изготовлены из металлической трубы, диаметром не менее 21,3 мм. Пружина должна быть закреплена с двух сторон в стаканах, изготовленных из металлической трубы, диаметром не менее 133 мм. Качалка имеет декоративные элементы, изготовленные из влагостойкой фанеры, толщиной не менее 9 мм. Используемая фанера должна быть водостойкой фанерой, марки ФСФ, из лиственных пород. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными для применения на детских площадках, крепеж оцинкован. Металлические элементы должны быть окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозионной обработкой. Выступающие концы болтовых соединений должны закрываться пластиковыми заглушками. |
| --- | --- |