|  | Игровой комплекс 1205 Размеры не менее: длина – 3465 мм, ширина – 2230 мм, высота – 3140 мм. Игровой комплекс представляет собой конструкцию в виде металлического каркаса с ограждениями, закрытой горки, канатного лаза, канатного настила и канатной сетки. Комплекс предназначен для детей в возрасте от 7 до 14 лет. Способствует развитию и укреплению мышечной системы, тренировке вестибулярного аппарата, ориентировании в пространстве. Металлический каркас изготовлен из металлической трубы круглого сечения диаметром не менее 57 мм и шара из листовой стали толщиной не менее 3 мм. Канатный настил, канатная сетка и канатный подъем выполнены из полипропиленового каната диаметром не менее 16 мм, со стальным/полипропиленовым сердечником. Канат предназначен для детских игровых площадок, сплетен из 6-ти прядей. Каждая прядь состоит из металлической сердцевины (канатная оцинкованная проволока) с обкаткой мультифиламентным полипропиленом, стабилизированным против ультрафиолетового излучения. Стойки выполнены из металлической трубы круглого сечения диаметром не менее 108 мм. Количество стоек – 5 шт. Ограждения выполнены из HPL-панели толщиной не менее 12 мм и стального листа 4 мм с металлической трубой сечением 40х20 мм, крепятся хомутами к металлическому каркасу. Тоннельная горка. Высота ската горки не менее 2290 мм, диаметр тоннеля не менее 800. Горка состоит из цилиндрических секций, стартового участка, конечного участка, соединенных между собой хомутами. Опорные стойки горки изготовлены из металлической трубы, диаметром не менее 76 мм. Горка должна иметь защитное ограждение в виде HPL-панели, толщиной не менее 12 мм, закрепленной на вертикальных стойках, изготовленных из металлической трубы диаметром не менее 76 мм. Все стальные конструкции окрашиваются порошковой краской с предварительной антикоррозионной обработкой. На конструкциях из нержавеющей стали все сварные швы и открытые грани должны быть отшлифованы для исключения травмирования. |
| --- | --- |