|  | Игровой элемент 0459 Размеры не менее: длина – 3050 мм, ширина – 780 мм, высота - 1430 мм. Изделие представляет музыкальный элемент (металлофон и колокольчики) для извлечения звуков с помощью ударной палочки, служит для развития чувства ритма, музыкального слуха, а также моторики рук. К столбам с помощью хомутов крепятся три секции игрового элемента. Секция с металлофоном состоит из металлофона, ударных палочек, HPL-панели, каркаса. Металлофон состоит из ряда металлических труб разной длины, из нержавеющей стали диаметром не менее 50 мм, закрепленных на HPL-панели. HPL-панель толщиной не менее 12 мм крепится к каркасу, выполненному из металлической трубы круглого сечения диаметром не менее 33,5 мм. Крепление ударной палочки выполнено из листовой стали толщиной не менее 4 мм. Ударная палочка изготовлена из капролона, крепится на стальном оцинкованном тросе. Секции с колокольчиками состоят из колокольчиков, HPL-панели, каркаса. Колокольчики изготовлены из листовой стали толщиной не менее 3 мм. HPL-панель толщиной не менее 12 мм крепится к каркасу, выполненному из металлической трубы круглого сечения диаметром не менее 33,5 мм. Столбы изготовлены из металлической трубы круглого сечения диаметром 108 мм. Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой. Выступающие концы болтовых соединений должны закрываться пластиковыми заглушками. |
| --- | --- |